现在我完全了解了你们的项目内容。让我整理两位队员的背景，制定详细的学习和分工计划。好的，我已经完整读取了两份文档的内容。现在我来为你们制定详细的分工和学习计划。

🎯 嵌赛学习计划 & 分工方案

项目核心：AI疲劳检测专注番茄钟（STM32MP157）

人员背景分析与角色定位

队员A（你）：STM32 + HAL/FreeRTOS + PCB + OpenCV（至傅里叶变换）+ Python基础语法 → 角色：嵌入式底层 + 视觉处理工程师

队员B：STM32熟悉 + MLP/优化器/评判器/Hidden Layer/Tensor等AI知识 + Python熟悉 → 角色：AI算法 + Python应用层工程师

总体时间线（即日起 → 6月24日）

| 阶段 | 时间 | 核心目标 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 5月5日–5月18日 | 环境搭建 + 基础模块跑通 |
| 第二阶段 | 5月19日–6月1日 | AI算法移植 + 核间通信 |
| 第三阶段 | 6月2日–6月15日 | UI整合 + 功能联调 |
| 第四阶段 | 6月16日–6月24日 | 技术报告撰写 + 演示视频拍摄 |

第一阶段（5月5日–5月18日）：环境搭建 + 基础模块

队员A 的每日计划

5月5日（周二）：了解MP157架构与双核概念

学什么：STM32MP157双核架构（Cortex-A7 + Cortex-M4）的分工思想，理解"A7跑Linux、M4跑FreeRTOS"的意义，了解异构处理器与单核MCU的根本区别。

学习资料：

- 正点原子MP157开发板配套资料包（官方淘宝店有免费下载）中的《STM32MP157开发手册》第1-3章

- B站搜索"正点原子 STM32MP157 双核 教程"，看前3节

- 官方文档：https://wiki.st.com/stm32mpu/wiki/STM32MP15_microprocessor

建议：先看架构图，画一张手绘框图，搞清楚A7和M4各自负责什么，再开始后续操作。

5月6日（周三）：烧录Linux镜像到SD卡，跑通开发板

学什么：下载ST官方OpenSTLinux镜像（或正点原子定制镜像），用STM32CubeProgrammer烧录到SD卡，上电启动，SSH登录。

学习资料：

- 正点原子配套教程《第一章：开发板启动与镜像烧录》（PDF）

- B站：搜"MP157 烧录 OpenSTLinux"

- 工具下载：STM32CubeProgrammer官网 https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeprog.html

建议：直接用正点原子的预编译镜像，千万不要自己编译Yocto，会浪费3-5天。镜像里已经带Qt和OpenCV。

5月7日–5月8日（周四–周五）：Linux基础命令 + 串口/SSH调试

学什么：ls/cd/cat/make/chmod基础命令，用MobaXterm或VSCode Remote-SSH连接开发板，了解/dev/ttySTM0串口调试输出。

学习资料：

- 《鸟哥的Linux私房菜》第1-5章（在线版：https://linux.vbird.org/linux_basic/）

- B站：搜"Linux基础命令入门 嵌入式"（选播放量高的）

建议：两天内重点练习：文件操作、进程查看（ps/top）、网络（ifconfig/ping）、包管理（apt install）。这些是后续一切操作的基础。

5月9日–5月10日（周六–周日）：USB摄像头V4L2驱动验证

学什么：在Linux下用v4l2-ctl命令验证UVC摄像头，用OpenCV的VideoCapture读取摄像头画面并保存图片，理解V4L2是什么。

学习资料：

- 命令行工具：sudo apt install v4l-utils，然后运行v4l2-ctl --list-devices

- OpenCV Python文档：https://docs.opencv.org/4.x/dd/d43/tutorial_py_video_display.html

- B站：搜"OpenCV VideoCapture Linux 摄像头"

建议：能在板子上运行cap = cv2.VideoCapture(0); ret, frame = cap.read(); cv2.imwrite('test.jpg', frame)并看到图片就算过关。

5月11日–5月12日（周一–周二）：FreeRTOS在M4核上的基础任务

学什么：回顾FreeRTOS任务创建（xTaskCreate）、延时（vTaskDelay）、GPIO控制LED和蜂鸣器。这些你已经学过，重点是在MP157的M4核上验证。

学习资料：

- 正点原子MP157 M4核FreeRTOS例程（在官方资料包里）

- STM32CubeIDE创建M4核工程

- 你之前学的FreeRTOS笔记直接复用

建议：目标是在M4上跑通：Task1控制LED每秒闪烁，Task2控制蜂鸣器响0.5秒。这就是后续硬件控制的基础。

5月13日–5月14日（周三–周四）：WS2812B RGB灯珠控制

学什么：WS2812B的单总线通信协议（800kHz，高位=1码，低位=0码），用STM32 HAL的TIM+DMA实现精确时序控制，发送24bit颜色数据（GRB格式）。

学习资料：

- B站搜"STM32 WS2812 DMA 时序"（这类视频非常多）

- 开源库：https://github.com/nickcoutsos/ws2812-stm32（参考实现）

- AN文档：WS2812B Datasheet（搜索即可）

建议：先用逻辑分析仪（或示波器）验证时序是否正确，再接灯。目标是让灯变3种颜色：绿色（专注中）、红色（疲劳警告）、蓝色（休息中）。

5月15日–5月16日（周五–周六）：PCB辅助工作（可选）

学什么：根据项目需求，设计一块简单的转接板，将蜂鸣器、WS2812B、按键整合到一个PCB上，方便连接到MP157的GPIO。

建议：用嘉立创EDA画板，你已有PCB布线基础，这块2天内应可完成。如果时间紧，用杜邦线飞线替代也完全可以，评委不太关注PCB做工。

5月17日–5月18日（周日–周一）：阶段验证日

目标：A7端能从摄像头读到画面，M4端LED/蜂鸣器能被控制。两个核各自独立跑通，不需要通信。

队员B 的每日计划（第一阶段）

5月5日–5月6日：理解项目AI架构，搭建PC端Python环境

学什么：理解整个疲劳检测Pipeline（摄像头→人脸检测→关键点→EAR/MAR计算→SVM分类→滑动窗口决策），在PC上用conda或pip安装opencv-python、mediapipe、scikit-learn、numpy。

学习资料：

- MediaPipe官方文档：https://developers.google.com/mediapipe/solutions/vision/face_landmarker

- 项目参考：https://github.com/niconielsen32/FatigueDetection（经典EAR项目）

建议：把整个Pipeline的每个步骤写在纸上，搞清楚数据流，再开始写代码。

5月7日–5月9日：MediaPipe人脸关键点提取实战

学什么：用MediaPipe FaceMesh提取478个关键点（或精简版68点），理解关键点的索引对应哪个部位（眼睛是哪几个点，嘴巴是哪几个点），用OpenCV在画面上把关键点画出来。

学习资料：

- MediaPipe关键点索引图：https://developers.google.com/mediapipe/solutions/vision/face_landmarker#models

- 教程视频：B站搜"MediaPipe FaceMesh Python 关键点"

- 代码参考：https://github.com/google/mediapipe/blob/master/docs/solutions/face_mesh.md

建议：每天跑一遍代码，把关键点坐标打印出来，理解它们是归一化坐标（0-1之间），要乘以图像宽高才能得到像素坐标。

5月10日–5月12日：EAR和MAR公式实现

学什么：用scipy.spatial.distance.euclidean或纯numpy计算EAR（Eye Aspect Ratio）和MAR（Mouth Aspect Ratio），在实时视频流上测试，找到合适的阈值（通常EAR<0.2为闭眼，MAR>0.6为哈欠）。

公式回顾：EAR = (‖p2-p6‖ + ‖p3-p5‖) / (2‖p1-p4‖)，计算眼睛6个关键点的纵横比。

学习资料：

- 原论文参考实现：https://www.pyimagesearch.com/2017/04/24/eye-blink-detection-opencv-python-dlib/（免费访问）

- numpy文档：https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.linalg.norm.html

建议：写一个函数calculate_EAR(landmarks, eye_indices)，让它返回一个float值。测试时对着摄像头慢慢闭眼，看EAR值是否下降，这就是验证方法。

5月13日–5月15日：头部姿态估计（SolvePnP）

学什么：理解PnP问题（Perspective-n-Point），用cv2.solvePnP将人脸2D关键点与预设的3D模型对齐，得到旋转向量（rvec）和平移向量（tvec），再用cv2.Rodrigues转为欧拉角（Pitch低头/Yaw侧头/Roll歪头）。

学习资料：

- OpenCV solvePnP文档：https://docs.opencv.org/4.x/d9/d0c/group__calib3d.html#ga549c2075fac14829ff4a58bc931c033d

- 教程：B站搜"OpenCV solvePnP 头部姿态估计"

- 参考代码：https://github.com/niconielsen32/HeadPoseEstimation

建议：先用6个固定关键点（鼻尖、下巴、左眼角、右眼角、左嘴角、右嘴角）测试，当头部低下时Pitch角应该变大，侧头时Yaw角变大，这是验证方法。

5月16日–5月18日：SVM分类器训练

学什么：用scikit-learn的SVC（支持向量机）训练一个分类器，输入特征向量[EAR_left, EAR_right, MAR, Pitch, Yaw]，输出0（专注）或1（疲劳）。用你和队友的真实视频生成训练数据，保存为CSV。

学习资料：

- scikit-learn SVM文档：https://scikit-learn.org/stable/modules/svm.html

- 快速教程：B站搜"scikit-learn SVM分类 Python"

- 数据存储：用pandas的df.to_csv('features.csv')

建议：用你自己对着摄像头录制30分钟视频（专注、打哈欠、低头各10分钟），提取特征，标注标签，训练出来的模型对你自己准确率应>90%。这就是"Few-shot个性化"的核心。

第二阶段（5月19日–6月1日）：AI移植 + 核间通信

队员A

5月19日–5月21日：OpenAMP / RPMSG核间通信

学什么：理解RPMSG（Remote Processor Messaging）框架，在A7端用/dev/rpmsg0设备文件发送字符串，在M4端用OPENAMP_Init()接收，实现双向通信。

学习资料：

- ST官方教程：https://wiki.st.com/stm32mpu/wiki/How_to_exchange_message_with_Linux_using_RPMsg

- 正点原子MP157核间通信例程（资料包里有完整代码）

建议：先跑官方例程，确认A7发"hello"，M4能收到并回复"world"。核间通信是整个项目的神经中枢，必须早日打通。

5月22日–5月24日：M4端FreeRTOS多任务硬件控制

学什么：设计M4端的FreeRTOS任务架构，包括：任务1接收RPMSG命令，任务2控制WS2812B灯色，任务3控制蜂鸣器，用队列（xQueue）在任务间传递命令。

学习资料：

- FreeRTOS官方文档：https://www.freertos.org/Documentation/RTOS_book.html（有中文版）

- 正点原子FreeRTOS教程（B站有配套视频）

建议：设计命令协议，例如A7发送"LED:R"表示亮红灯，"BEEP:1"表示蜂鸣器响1秒，"LED:G"表示亮绿灯。

5月25日–5月27日：SQLite数据库 + Python后端业务逻辑

学什么：用Python的sqlite3模块在A7端创建tasks.db，设计两张表（todos表：id/title/done/time，focus_records表：date/duration/fatigue_count），实现Todo的增删改查。

学习资料：

- Python sqlite3文档：https://docs.python.org/3/library/sqlite3.html

- 快速教程：B站搜"Python sqlite3 增删改查"

建议：写一个db_manager.py模块，封装所有数据库操作，后续PyQt只需调用这些函数即可。

5月28日–6月1日：PyQt5 UI基础框架搭建

学什么：在A7端安装PyQt5，学习QMainWindow/QWidget/QLabel/QTimer/QPainter，实现：番茄钟圆环动画（用QPainter画Arc），Todo列表（用QListWidget）。

学习资料：

- PyQt5官方文档：https://doc.qt.io/qtforpython-5/

- 快速上手：B站搜"PyQt5 入门教程 番茄钟"（有非常完整的项目教程）

- 圆环画法参考：https://blog.csdn.net/（搜"PyQt5 QPainter 圆弧进度条"）

建议：先在PC上跑通UI，再迁移到开发板。开发板上调UI效率很低。

队员B（第二阶段）

5月19日–5月21日：将PC端Python代码移植到MP157

学什么：通过SCP或rsync将代码传到板子上，解决依赖问题（pip install在板上安装mediapipe的ARM版），验证OpenCV能读摄像头，MediaPipe能在ARM上运行。

建议：如果mediapipe在ARM上装不上，改用dlib（pip install dlib，ARM支持更好）。或者直接用TFLite的人脸关键点模型替代。

5月22日–5月25日：滑动窗口决策算法 + 疲劳累积函数

学什么：实现长度为30帧的滑动窗口（用Python collections.deque），计算窗口内疲劳帧占比，超过阈值触发报警。实现疲劳累积函数F(t)，根据疲劳发生时间动态调整番茄钟时长。

学习资料：

- Python collections.deque文档：https://docs.python.org/3/library/collections.html#collections.deque

- 番茄钟自适应逻辑参考文档（即你们的嵌赛补充1.docx中的第三章）

建议：把决策逻辑写成独立的fatigue_detector.py模块，提供update(ear, mar, pitch, yaw)和get_alert()两个接口，方便A7端主程序调用。

5月26日–5月28日：Few-shot个性化初始化流程

学什么：设计首次开机向导，采集用户5秒正常状态和5秒疲劳状态的特征，计算个人基准EAR均值，将个人阈值存入config.json，后续检测使用相对阈值（如personal_EAR * 0.75）而非绝对常数。

学习资料：

- Python json模块：https://docs.python.org/3/library/json.html

- scikit-learn IncrementalSVM（增量学习）：https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.SGDClassifier.html

建议：这是项目的"AI亮点"，在技术报告中要重点描述。测试时让不同人用系统，验证个性化阈值确实不同。

5月29日–6月1日：多线程摄像头+AI推理模块

学什么：用Python threading或QThread实现摄像头读帧线程，避免AI推理阻塞UI主线程。用Queue在线程间传递帧和结果，理解生产者-消费者模型。

学习资料：

- Python threading文档：https://docs.python.org/3/library/threading.html

- B站：搜"Python 多线程 摄像头 OpenCV"

📅 第三阶段（6月2日–6月15日）：UI整合 + 联调

队员A + B（协作）

6月2日–6月5日：PyQt主界面四个状态整合

- 待机状态：QListWidget展示Todo，双击编辑，底部显示"开始专注"按钮

- 专注状态：QPainter圆弧倒计时 + 右上角AI监测小窗（QLabel实时显示处理后画面）

- 报警状态：全屏红色闪烁 + 蜂鸣器通过RPMSG触发

- 统计状态：pyqtgraph画折线图，展示专注得分时序

A负责：RPMSG调用、数据库读写、UI的QPainter圆弧、WS2812B颜色状态映射 B负责：AI推理线程与UI的信号槽对接、统计图表、Few-shot向导界面

6月6日–6月10日：系统集成联调

每天各自负责一个集成测试场景：

- 6月6日：摄像头开启→AI推理→EAR/MAR数值实时显示在UI

- 6月7日：EAR低于阈值→疲劳判定→RPMSG发指令→M4亮红灯+蜂鸣器响

- 6月8日：番茄钟结束→统计图表弹出→数据写入SQLite

- 6月9日：首次开机Few-shot向导→个人配置写入JSON→第二次开机自动加载

- 6月10日：全流程压力测试，连续运行3个番茄钟

6月11日–6月15日：Bug修复 + 界面美化

重点：UI界面要做到"眼前一亮"。用深色主题（背景#1A1A2E，强调色#00D4FF），圆弧加渐变色，Todo列表加完成动画。这些对评委的视觉冲击力很大。

📅 第四阶段（6月16日–6月24日）：报告 + 视频

技术报告分工

队员A负责撰写：

- 硬件选型章节（BOM清单、选型理由）

- M4端FreeRTOS设计（任务架构图、RPMSG协议）

- PCB设计章节（附Gerber图）

- 系统集成与测试章节

队员B负责撰写：

- AI算法章节（EAR/MAR公式推导、SolvePnP原理、SVM训练过程、Few-shot策略）

- 系统架构章节（Pipeline流程图）

- 数据分析章节（训练集准确率、实测帧率）

两人共写：

- 摘要（B写初稿，A审阅）

- 结论与展望

演示视频脚本（6月20日–6月24日拍摄）

按以下顺序拍摄，总时长控制在5-8分钟：

- 0:00–0:30 开机展示，双核启动logo，进入主界面

- 0:30–1:30 演示Todo添加、开始专注，AI小窗口显示人脸关键点

- 1:30–3:00 演示疲劳检测：对着摄像头打哈欠/闭眼，灯变红，蜂鸣器响，番茄钟自动缩短

- 3:00–4:00 演示Few-shot：做个性化初始化，展示config.json里保存了个人数据

- 4:00–5:00 展示番茄钟结束后的统计折线图

- 5:00–5:30 展示核间通信代码片段（A7→M4），强调双核分工亮点

视频拍摄建议：用手机4K拍摄，开发板放在桌面，屏幕内容和开发板灯效都要拍到。用剪映加字幕，每个功能点显示对应的技术名词（如"EAR检测"、"RPMSG核间通信"）。

⚠️ 风险预案

| 风险 | 应对方案 |
| --- | --- |
| MediaPipe在ARM跑不起来 | 改用dlib 5点关键点，速度更快 |
| AI推理帧率<5fps | 降至320x240分辨率，每3帧检测一次 |
| RPMSG通信调试困难 | 先用串口模拟通信，联调期再换RPMSG |
| PyQt5在板上卡顿 | 降低AI小窗刷新率到5fps，主界面30fps |
| 时间来不及 | 删掉统计图表功能，优先保证核心检测+番茄钟闭环 |

📚 关键学习资料总清单

| 方向 | 资料 | 链接/搜索词 |
| --- | --- | --- |
| MP157架构 | 正点原子开发板配套资料 | 淘宝购板时获取 |
| Linux基础 | 鸟哥的Linux私房菜 | linux.vbird.org |
| OpenCV | 官方Python教程 | docs.opencv.org/4.x |
| MediaPipe | 官方FaceLandmarker文档 | developers.google.com/mediapipe |
| scikit-learn SVM | 官方文档 | scikit-learn.org/stable/modules/svm.html |
| FreeRTOS | 官方书籍（免费PDF） | freertos.org/Documentation |
| PyQt5 | 官方中文文档 | doc.qt.io/qtforpython-5 |
| RPMSG | ST官方Wiki | wiki.st.com/stm32mpu |
| WS2812B时序 | B站搜索 | "STM32 WS2812 DMA 时序" |

时间是紧张的，但按这个分工，你们两人的技术栈恰好互补，A负责"板子能动"，B负责"AI能跑"，最后两人合力把它们串起来。建议从今天就开始，A烧镜像，B搭Python环境，两条线并行推进。有任何具体技术卡点（比如某个代码报错），随时来问我。