好，信息核实完了。之前那个分析方向是对的，但有几个细节要补充。我来给你一份完整、可执行的操作步骤。

整体判断（先确认再动手）

你现在的情况有两条路，选哪条取决于板子当前系统版本：

| 当前系统 | 推荐路线 |
| --- | --- |
| OpenSTLinux v3.x / v4.x（正点原子旧包） | 重做镜像，移植到新版本 |
| OpenSTLinux v5.x 以上 | 可能直接加 X-LINUX-AI 仓库就够 |

第一步必须先查清楚版本，在板子上执行：

cat /etc/os-release

uname -a

ls /etc/apt/sources.list.d/

df -h

截图或记下输出，再决定走哪条路。

路线A：直接给现有系统加 X-LINUX-AI（如果版本够新）

ST 的所有 X-LINUX-AI 包都放在 OpenSTLinux AI 包仓库 http://extra.packages.openstlinux.st.com/AI，可以直接用 apt 安装。

条件：你的系统已经是 OpenSTLinux v5.x 或以上，且有 apt，且联网正常。

操作步骤：

# 1. 检查现有仓库

cat /etc/apt/sources.list.d/*.list

# 2. 添加 X-LINUX-AI 仓库（版本号换成你系统对应的，先查）

# 例如 v5.1.0 对应的写法：

echo "deb [trusted=yes] http://extra.packages.openstlinux.st.com/AI/v5.1.0/cortexa7t2hf-neon-vfpv4 /" \

> /etc/apt/sources.list.d/x-linux-ai.list

# 3. 更新包列表

apt-get update

# 4. 安装 x-linux-ai 工具（它是一个包管理辅助脚本）

apt-get install x-linux-ai

# 5. 用 x-linux-ai 工具查看可装的包

x-linux-ai -l

# 6. 安装 TFLite 运行时

x-linux-ai -i tensorflow-lite-2.11.0

# 或安装完整 AI 包组

x-linux-ai -i packagegroup-x-linux-ai-tflite

注意：仓库 URL 不可浏览（non-browsable），要根据你的系统版本拼出正确路径，版本对不上会 404 或依赖破损。ST 官方 Wiki 页面 X-LINUX-AI Starter package 有对应版本的具体 URL，进去后找你系统版本那一节复制。

路线B：重做镜像（正点原子系统太旧，或没有 apt）

这是更稳的主线，分为三个阶段。

阶段一：收集现有板子信息（别急着动 eMMC）

先准备一张 TF 卡（≥8GB），以后所有测试先在 TF 卡上跑，eMMC 不动。

在板子上记录以下信息（备用）：

# 设备树型号

cat /proc/device-tree/model

# 内核版本

uname -r

# 分区布局

cat /proc/partitions

fdisk -l /dev/mmcblk1  # eMMC

阶段二：下载 ST 最新 Starter Package 做基线

去哪下载：ST 官方 STM32MP15 系列页面 → "Tools & Software" → "STM32 MPU OpenSTLinux Distribution"

当前最新版本是 STM32MPU-ecosystem-v6.1.0，发布于 2025 年 6 月，支持 STM32MP1 系列（包括 STM32MP15x）和 STM32MP2 系列。

下载你需要的包：

| 包名 | 用途 | 必须/可选 |
| --- | --- | --- |
| Starter Package (en.FLASH-stm32mp1-openstlinux-...tar.gz) | 预编译镜像，直接刷 TF 卡验证 | 必须（先验证） |
| Developer Package | SDK + 交叉编译环境 | 后续开发用 |
| Distribution Package | Yocto 完整源码，用于移植 BSP | 移植正点 BSP 用 |

搜索关键词（在 ST 网站搜索框里）：STM32MP1 OpenSTLinux Starter Package v6.1

阶段三：Starter Package 先刷 TF 卡测能不能跑

这一步目的是验证 ST 官方镜像在你板子上能启动多少（即使板级不完全适配，能进 shell 就行）。

# PC 端（Linux 主机）

tar xf en.FLASH-stm32mp1-openstlinux-xxx.tar.gz

cd FlashLayout_xxx/

# 用 STM32CubeProgrammer 刷 TF 卡

# 拨码开关切到 SD 启动模式（正点原子板一般是 BOOT0/BOOT1 某组合）

# STM32CubeProgrammer 选 USB DFU 模式，选对应 TF 卡的 flashlayout 文件

刷完后 TF 卡启动，串口看输出，记录哪些报错（网口/DDR/屏幕/eMMC）。

阶段四：移植正点原子 BSP 差异

正点原子旧系统里需要迁移的文件在 ~/work/ 下（就是你之前项目里那个 ATK Distribution Package 目录）：

需要迁移的关键组件：

├── TF-A 设备树       # DDR 参数、PMIC、启动介质

├── U-Boot 设备树     # 网口、eMMC、LCD

├── Linux 设备树      # 屏幕/触摸/WiFi/USB Hub 等

└── rootfs 不需要迁移  # 用 ST 新 rootfs 就好

具体操作是：在新版 Distribution Package 的 Yocto 环境里，创建一个 meta-atk-bsp 层，把这些设备树 patch 进去，然后 bitbake core-image-weston 编译出新镜像。

参考文档：ST Wiki → How to create a new BSP layer

阶段五：新系统上加 X-LINUX-AI

X-LINUX-AI 最新版已经支持 TFLite 2.16.2 和 ONNX Runtime 2.19.2。

X-LINUX-AI 是 ST 专门针对 STM32MP1 和 STM32MP2 系列的 AI 扩展包。

新系统刷好后，在板子上：

# 参考 X-LINUX-AI Starter Package wiki 页面添加仓库

# URL 格式（以 v6.1.0 为例）：

echo "deb [trusted=yes] http://extra.packages.openstlinux.st.com/AI/v6.1.0/cortexa7t2hf-neon-vfpv4 /" \

> /etc/apt/sources.list.d/x-linux-ai.list

apt-get update

apt-get install x-linux-ai

# 装 TFLite + Python 绑定

x-linux-ai -i tensorflow-lite

x-linux-ai -i python3-tensorflow-lite

# 验证

python3 -c "import tflite_runtime.interpreter as tflite; print('OK')"

关于 AI 能力的实际期望

STM32MP157 有 3D GPU 和 OpenGL ES 2.0 引擎，但没有 NPU。 所以：

- ✅ TFLite int8 量化小模型（MobileNet 图像分类约 200–400ms/帧）

- ✅ ONNX Runtime 小模型

- ✅ OpenCV + Python 视觉预处理

- ❌ YOLO v8 以上（太重）

- ❌ 本地 LLM

ST 官方示例里跑 MobileNetV2 量化模型做图像分类，用的就是 XNNPACK delegate 加速 CPU 推理。

立即可以做的第一步

- 在板子上跑那几条查版本的命令，截图发给我

- 去 wiki.st.com/stm32mpu/wiki/X-LINUX-AI_Starter_package 确认你系统版本对应的仓库 URL

知道版本之后，我可以给你具体的仓库地址和完整 apt 命令。